实验9  STM32单片机开发入门

- 实验目的

- 了解STM32单片机的基本结构、特点

- 掌握STM32cubeIDE的基本使用

- 掌握STM32常用模块的基本控制方法

- 实验任务

参照下面给出的实验步骤，完成任务：

练习0：STM32CubeIDE的使用入门

练习1: 掌握基本输入输出控制

练习2：掌握外中断的编程方法

练习3：掌握查询方式实现异步串行通信

练习4: 掌握定时器PWM输出方法

(提高)练习5：掌握定时器定时功能实现方法

(提高)练习6：中断方式实现串行接收

(提高)综合练习A：模拟遥控小车运动

(提高)综合练习B：简易电子琴基本功能

- 实验步骤

练习0：进一步熟悉STM32cubeIDE上机过程。

任务：参看stm32单片机实验平台搭建中的“STM32Cube使用入门.doc”中的项目TestGPIO，新建一个LabSTM32，完成与TestGPIO项目同样的操作和功能。现象按下实验板上按键B1，发光二极管LD2亮；释放按键B1，发光二极管LD2灭。

练习1： 基本输入/输出控制

任务：编程按下按键，让LED闪烁三下。

实验操作步骤：

- 保持LabSTM32项目配置不变，也可以用使用入门创建的项目TestGPIO；

- 打开main.c文件，在main()函数内，将while(1)主循环/* USER CODE BEGIN 3 */后的代码改为：

if ( HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_13) ) 			// 判断按键是否按下

{ 	for (i=0; i<6; i++)								//LED闪

{  	HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);			//对引脚求反

HAL_Delay(500);							//延时500ms

}

}

3) 在main() 函数外的/* USER CODE BEGIN PV */中，加入变量i的定义：

/* USER CODE BEGIN PV */

unsigned int i;

/* USER CODE END PV */

4) 重新编译连接，在DEBUG下运行程序。实验现象是：每按下一次按键，LED闪三下。

5) (提高)学习CubeIDE下GPIO基于寄存器级编程方法：参看stm32单片机开发入门实验课件“三、srm32头文件和句柄定义”，了解头文件stm32g431xx.h中对stm32单片机内容各模块寄存器的定义方法。注释或去除步骤2)中主循环添加的代码，改为在主循环中添加下面代码，完成对引脚的读取和控制，可以看到用步骤2)中函数调用相同的实验现象。

if ( ( GPIOC->IDR & GPIO_PIN_13 )!=0 ) 			// 判断按键是否按下

{

for (i=0;i<6;i++)

{ 	GPIOA->ODR^=GPIO_PIN_5;					//对PA5引脚取反

HAL_Delay(500);					//延时500毫秒

};

}

练习2：中断方式响应按键

任务：以中断方式响应按键，每按下一次按键，发光二极管状态求反一次。

实验操作步骤：

- 点击Project Explorer 下的TestGPIO>Debug>TestGPIO.IOC文件，进入到项目配置中；

- 保持当前项目的RCC、SYS、Clock树的设置不变；

- 配置PC13为外中断引脚功能：如图37，点击Pinout&Configuration，在Pinout View窗口，点击PC13引脚，配置PC13为外中断引脚；

- 配置GPIO中PC13引脚外中断设置：如图38，点击Pinout & Configurations>Categories >Systerm Core >GPIO , 点击GPIO Mode and Configuration 中的PC13，出现与引脚PC13有关的配置。点击GPIO Mode 中PC13对应的下拉图标，选择External Interrupt Mode With Falling edge detection，即用下降沿作为中断源信号，其他使用默认配置即可。

图37 配置为外中断引脚

图38 配置为外中断引脚

- 设置NVIC：如图39，点击左侧Pinout & Configurations>Categories >Systerm Core >NVIC , 勾选NVIC Mode and Configuration 中EXTI Line[15:10] interrupt的Enalbled（即使能该中断），并设置Preemption Priority 为1（抢占优先级别为1），其他设置保持默认。

图39 配置NVIC

5）点击保存，生成程序代码；

6）打开TestGPIO项目的main.c文件，在main()函数外的 /* USER CODE BEGIN 4 */后，添加代码：

/* USER CODE BEGIN 4 */

void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)

{

if (GPIO_Pin==GPIO_PIN_13 )

{

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);

}

}

/* USER CODE END 4 */

7）将main()函数内练习1while(1)循环中/* USER CODE BEGIN 3 */后的代码注释掉。可如图40，选中要注释的代码，右键鼠标，在出现的窗口中，选择Source>Toggle Commet，用“//”注释；或选择Source>Add block Commet，用“/*..*/”块注释。也可同时按下控制键ctl和7这两个按键，注释掉选中的代码，或取消对它的注释。

/* USER CODE BEGIN 3 */

/* if ( HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_13) ) 			// 判断按键是否按下

{ 	for (i=0; i<6; i++)								//LED闪

{  	HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);

HAL_Delay(500);						//延时500ms

}

}

*/

图40  注释程序段

8) 编译连接程序（Build Project），进入DEBUG下，并运行。每操作一次操作按键，将看到LED求反一次。

9) 调试练习：如图41，在中断回调函数入口处，双击行首左侧，即设置一个断点，然后运行程序，每操作一次按键，将在中断回调函数中的断点处，停下来，与CCS下设置断点的功能相似。

图41 在中断函数入口出加断点

说明：中断函数的调用关系

- 查看函数：

点击Project Exploer>TestGPIO>Core>Src>STM32g4xx_it.c, 双击打开该文件，在文件的最后，可查看函数EXIT15_10_IRQHandler( )，该函数内调用了HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler( ); 按下ctrl键，用鼠标点击该函数名，即可打开存放在STM32g4xx_hal_gpio.c中的HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler( )函数。可以看到在该函数中，清除了对应的中断标志，并调用了HAL_GPIO_EXTI_Callback( )函数。

三个函数EXIT15_10_IRQHandler( )、HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler( )、HAL_GPIO_EXTI_Callback()，前两个有HAL库函数提供，只有HAL_GPIO_EXTI_Callback()由用户编写。中断相关的函数执行关系参见图42。

- 函数执行关系：

中断产生时，触发CPU以中断方式执行函数EXIT15_10_IRQHandler( ), 这个函数的入口地址，已存放在中断向量表中中断源EXTI15:10对应的单元中，所以外中断源EXTI15：10源发出中断申请，CPU响应该中断的话，必然执行该函数。该函数调用HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler( )将对应的中断标志位清除（函数__HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(GPIO_Pin)），(注意：函数清标志的位置，想想对处理按键抖动时的影响)。然后调用由用户编写的HAL_GPIO_EXTI_Callback(GPIO_Pin)。所有有关中断向量的设置和中断标志的清除，有HAL库函数完成，用户只用写出中断申请发出后，要完成的程序功能。注意中断回调函数的名字不能写错。

(3)下面是库中三个函数的定义

void EXTI15_10_IRQHandler(void)

{

/* USER CODE BEGIN EXTI15_10_IRQn 0 */

/* USER CODE END EXTI15_10_IRQn 0 */

HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_13);

/* USER CODE BEGIN EXTI15_10_IRQn 1 */

/* USER CODE END EXTI15_10_IRQn 1 */

}

void HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(uint16_t GPIO_Pin)

{

/* EXTI line interrupt detected */

if (__HAL_GPIO_EXTI_GET_IT(GPIO_Pin) != 0x00u)

{

__HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(GPIO_Pin);

HAL_GPIO_EXTI_Callback(GPIO_Pin);

}

}

void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)

{

if (GPIO_Pin==GPIO_PIN_13 )

{

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);

}

}

图42 中断相关的函数执行关系

练习3： 查询方式实现串行通信

任务：利用串行通信接口，实现在msp430g2553上完成的串行通信测试程序TestSCI.c功能。

实验操作步骤：

- 在已建好的LabSTM32或testGPIO项目基础上，点击项目下的.ioc文件; 或再新建一个STM32g431项目TestUSART，同练习0配置好RCC、SYS、时钟，即（1）配置RCC(用上外部两个晶振)（参看使用入门练习0图9）；（2）配置SYS（serial Ware）（参看练习0图10）；（3）配置时钟树（选用外部晶振24MHz, HCLK=170MHz）（参看练习0图15）；

- 如图43，在Categories中，点击Connectivity>LPUSART1；在出现的LPUSART1 Mode and Configuration中，Mode 选择 Asynchronous ,即异步串行方式，修改波特率为115200，其他选用默认设置(8位数据，1位停止位，无校验)；此时PA2、PA3自动配置为LPUART1_TX、LPUART1_RX，如果没有，请手动完成这两个引脚的LPUART1收、发功能的配置。注意，一定是PA2、PA3作为发送和接收的引脚，因为这两个引脚和实验板上调试接口的USB转串口部分的收发引脚已在实验板上对接好。方便单片机利用连个引脚与计算机进行异步串行通信。

图43 配置LPUART1

- 点击保存，生成程序代码；

4) 打开main.c文件，将while(1)主循环里之前添加的代码去掉，或注释掉，然后/* USER CODE BEGIN 3 */后添加代码：

/* USER CODE BEGIN 3 */

i=0;

while(string[i]!='\0')		//发送提示输入信息

{ HAL_UART_Transmit(&hlpuart1, &string[i], 1, 0xffff);

i++;}

for (i=0;i<7;i++)				//接收字符到缓冲区

{ HAL_UART_Receive(&hlpuart1, &buffer[i], 1, 0xffff);};

for (i=0;i<7;i++)				//发送缓冲区字符

{ HAL_UART_Transmit(&hlpuart1, &buffer[i], 1, 0xffff); }

5) 在main() 函数外的/* USER CODE BEGIN PV */中，加入变量i和字符串的定义：

/* USER CODE BEGIN PV */

uint8_t  buffer[20],  string[]="Please input 7 Characters:\r\n\0";

uint16_t  i=0;

/* USER CODE END PV */

- 编译连接程序（Build Project），进入DEBUG下。

- 打开电脑的设备管理器，查看端口（COM和LPT）下实验板(STMCroelectronics STLink Virtual COM Port)对应的串口号，在PC侧打开串口助手，打开该串口，并设置波特率为115200；

- 在STM32cubeIDE下运行单片机程序，实验现象与TestSCI同，即在PC机的串口助手上输入7个字符,单片机接收后，又将字符发送给PC。

注意：该程序有超时强行退出查询方式发送和接收，继续执行发送和接收执行下面的语句。不会一直查询是否可以发送或接收。

9) 将USER CODE BEGIN 3 中的代码改为下面方式，重新编译、连接，运行程序。亦可实现4)中代码的功能。

两段代码的不同是：4）中调用的串口函数，每次是发送或接收1个字符；而9）中的方法，调用串口函数每次发送或接收指定个数的字符，但本质上串口函数内仍然是查询方式发送和接收每个字符。

/* USER CODE BEGIN 3 */

HAL_UART_Transmit(&hlpuart1, string,28, 0xffff); //发送提示输入信息

HAL_UART_Receive(&hlpuart1, buffer, 7, 0xffff); //接收7个字符到缓冲区

HAL_UART_Transmit(&hlpuart1, buffer, 7, 0xffff); //发送7个缓冲区字符

10) (提高)学习CubeIDE下串行通信接口基于寄存器级编程方法：注释或去除步骤9)中主循环添加的代码，

改为在主循环中添加下面代码，完成收发控制，可以看到相同的实验现象。

i=0;

while(string[i]!='\0')      					//输出提示信息

{   while((LPUART1->ISR&USART_ISR_TXE)==0);     //检测发送缓冲是否空

LPUART1->TDR=string[i];       			//取一个数据发送

i++;

};

for (i=0; i<7; i++)          					//接收字符串

{   while((LPUART1->ISR&USART_ISR_RXNE)==0);     //检测接收缓冲器是否满

buffer[i]=LPUART1->RDR;       			//接收一个数据并保存

};

for (i=0;i<7;i++)           					//发送字符串

{   while((LPUART1->ISR&USART_ISR_TXE)==0);     	//检测发送缓冲是否空

LPUART1->TDR=buffer[i];       			//取一个数据发送

};

- (提高) 用STM32单片机完成控制PC机上自由钢琴弹奏。

采用波特率115200，编程让单片机循环向计算机发送3字节的MIDI信息，控制计算机上自由钢琴的各琴键反复从低音向高音顺序弹奏。

练习4: 通用定时器的PWM输出

任务：利用通用定时器，实现PWM波形输出。

实验操作步骤：

1) 新建立一个STM32g431项目TestPWM，或者也可以在上面TestGPIO项目练习基础上，点击.ioc文件，完成或确认（1）配置RCC(用上外部两个晶振)（参看使用入门练习0图9）；（2）配置SYS（serial Ware）（参看练习0图10）；（3）配置时钟树（选用外部晶振24MHz, HCLK=170MHz）（参看练习0图15）；（5）配置PC13为外中断（参看上面练习2图37），并打开NVVIC中的EXTI15~10的中断允许（参看练习2图39）。

2) 如图44, 在当前默认设置基础上，配置定时器Timers>TIM3：

- Mode> Clock

  - Clock Source> Internal Clock        	(选择内部HCLK时钟作为计数时钟)

  - Channel1 > PWM Generantion CH1 	(设置通道1输出PWM)

此时将看到有引脚PA6自动配置为TIM3_CH1, 即TIM3通道1的PWM输出引脚。

如配置在其他引脚上，可以手动选中PA6，右键选上TIM3_CH1功能。

- Configuration>Parameter Settings

  - Counter Settings

Prescaler(PSC-16 bits value>16999		(计数时钟为HCLK的(PSC+1)分频)

Counter mode>Up					(增计数方式)

Counter Peirod(AutoReload Register – 16 bit value)>9999

(设置影响PWM周期的ARR值，相当于msp430g2553中TA的CCR0值)

auto-reload preload > Enable

(当更新事件发生时，由硬件自动将新设置值一起加载到相关的设置寄存器中，使定时器的几个设置寄存器的值同时更新，避免因顺序执行程序带来的不同时)

- PWM Generation Channel 1

  - Mode > 	PWM mode 1				(设置为输出模式1)

Pulse(16 bit value) > 5000			(设置影响PWM占空比的CCR1值)

  - Output compare preload > Enable

  - Fast Mode > Disable

  - Ch Polarity > High					(计数从0到CCR1时，输出高电平)

说明：计算输出PWM波形的频率、占空比

- 从图45可以看到，当前设置的系统时钟HCLK=170MHz，该时钟是内部提供定时器计数的时钟源;

- 输出PWM的频率=HCLK时钟频率/(预分频值PSC+1)/(计数周期值ARR+1);

- 上面设置的结果是:

PWM频率=170MHz/(16999+1)/(9999+1)=1Hz;

占空比=CCR1/(ARR+1)=5000/(9999+1)=50%;

- 如果设置Pulse(16 bit value) >9000，则占空比= 9000/(9999+1)=90%

图44 配置TIM3

图45 时钟HCLK作为定时器的内部计数时钟

3) 点击保存，生成程序初始化代码；

4) 打开main.c文件，在while(1)主循环前的/* USER CODE BEGIN 2 */后添加代码：

/* USER CODE BEGIN 2 */

HAL_TIM_PWM_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_1);      //启动定时器TIM3通道1的PWM输出

/* USER CODE END 2 */

5) 如图46，用导线将STM32单片机板上的3.3v、GND，分别与外部电路扩展板上的VCC、GND连接，

PA6信号引出与一个LED灯连接。

图46 用PWM控制LED闪烁速度接线图

- 编译连接程序（Build Project），进入DEBUG下，然后运行程序，将看到PA6连接LED以1秒频率闪烁，半秒亮，半秒亮。注意扩展板上的发光二极管是低电平亮，高电平灭。

- 返回.ioc配置文件，将ARR改为19999(修改数值后，注意按回车)，其他部分不变，如下：

- Configuration>Parameter Settings

Counter Peirod(AutoReload Register – 16 bit value)>19999		(设置影响PWM周期的ARR值)

则：PWM频率=170MHz/(16999+1)/(19999+1)=0.5Hz;

占空比=CCR1/(ARR+1)=5000/(19999+1)=25%;

- 重新生成代码、编译连接（build projiect），下载和运行程序，将看到PA6连接的LED以2秒(即0.5Hz)频率闪烁，其中亮1.5秒，灭0.5秒，即占空比是25%。

- 返回.ioc配置文件，在当前情况下，再将Pulse改为10000(修改数值后，注意按回车)，其他部分不变，如下：

- PWM Generation Channel 1

  - Mode > 	PWM mode 1				(设置为输出模式1)

Pulse(16 bit value) > 10000			(设置影响PWM占空比的CCR1值)

则：PWM频率=170MHz/(16999+1)/(19999+1)=0.5Hz;

占空比=CCR1/(ARR+1)=10000/(19999+1)=50%;

- 再重新生成代码、编译连接（build projiect），下载和运行程序，将看到PA6连接的LED以2秒(即0.5Hz)频率闪烁，其中亮1秒，灭1秒，即占空比是50%。

- 如果图形化界面中的Ch Polarity从Hign改为Low, 如下：

- PWM Generation Channel 1

  - Ch Polarity >Low

则：输出PWM的占空比=1-CCR1/(ARR+1)=1-Pulse/(ARR+1)

如果Pulse=5000，Ch Polarity 设为Low，占空比=1-Pusle/(APP+1)=1-5000/(19999+1)=75%

此时PA6连接的扩展板上发光二极管亮0.5秒，灭1.5秒。

- (提高)学习CubeIDE下基于TIMER寄存器级编程方法：在上面的项目文件中，增加PC13的按键中断，在中断函数中用修改寄存器值方式，改变PA6输出的PWM波形频率和占空比。

- 如图37和38，配置PC13为外中断引脚功能，并打开其中断允许；

- 生成初始化代码；

- main.c文件，在main()函数外的 /* USER CODE BEGIN 4 */后，添加代码，代码见下页；

- 编译连接，下载后运行，操作实验板上连接在PC13上的蓝色按键，将看到PA6上连接的LED以相应的频率和占空比进行闪烁。据此方法可以在程序中方便修改PWM输出的频率和占空比，实现对蜂鸣器发出不同音调的控制。调试时，可在外中断函数每个if语句内加断点，以便观察每按一次按键，程序的执行、以及因PWM输出的频率和占空比变化发光二极管的闪烁发生变化。

- (提高) 用stm32单片机完成3个8度的音程播放

任务： 利用STM32单片机实验板和扩展板，用PWM输出控制蜂鸣器发出3个8度音程各音

实验步骤：

- 如图47，将STM32实验板的3.3V、GND分别与扩展板的Vcc、GND连接；

- 将STM32实验板输出的定时器PWM波形PA6引脚与扩展板的蜂鸣器Buzz引脚连接；

- 编程控制蜂鸣器播放3个8度各音。

步骤12)的(3)需要添加的代码:：

/* USER CODE BEGIN 4 */

void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)

{

if (GPIO_Pin==GPIO_PIN_13 )

{    i++;

if(i==1)		//在初始图形界面下配置了HCLK=170MHz;PSC=16999，可通过TIM3->PSC进行修改;PWM Mode 1;Polarity为High

{ 	TIM3->ARR=19999;		//PWM频率=HCLK/(PSC+1)/(ARR+1)=170MHz/17000/20000=0.5Hz，周期2s

TIM3->CCR1=10000;		//PWM占空比=CCR1/(ARR+1)=10000/20000=50%, 1秒高，1秒低

}

else if(i==2)

{ 	TIM3->ARR=39999;		//PWM频率=HCLK/(PSC+1)/(ARR+1)=170MHz/17000/40000=0.25Hz，周期4s

TIM3->CCR1=10000;		//PWM占空比=CCR1/(ARR+1)=10000/40000=25%，1秒高，3秒低

}

else if(i==3)

{ 	TIM3->ARR=9999;		//PWM频率=HCLK/(PSC+1)/(ARR+1)=170MHz/17000/10000=1Hz，周期1s

TIM3->CCR1=5000;		//PWM占空比=CCR1/(ARR+1)=5000/10000=50%，0.5秒高，0.5秒低

}

else if(i==4)

{

HAL_TIM_PWM_Stop(&htim3, TIM_CHANNEL_1);      	//停止定时器TIM3通道1的PWM输出

}

else if(i==5)

{

HAL_TIM_PWM_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_1);      	//启动定时器TIM3通道1的PWM输出

i=0;								     		//重新回到按键值为0初值状态

}

}

}}/* USER CODE END 4 */

图47  定时器PWM输出控制蜂鸣器发声接线参考图

(提高)练习5: 通用定时器的定时功能

任务：利用通用定时器，实现定时功能，以定时中断方式，1秒频率闪烁，即半秒亮，半秒灭，定时中断的响应周期为0.5秒。学习编写定时中断的方法。

实验操作步骤：

- 新建立一个STM32g431项目TestTIM，如练习0上配置RCC(用上外部两个晶振)、SYS（serial Ware）、时钟树的设置（选用外部晶振24MHz, HCLK=170MHz）、引脚PA5为基本输出GPIO_Output；也可以在之前建立的项目基础上(如TestGPIO项目)上，点击项目.ioc文件，完成下面的配置。

2) 如图48, 在当前TIM3默认设置基础上，配置定时器Timers>TIM3，

不用PWM输出，则可不设置与PWM输出有关的设置。

- Mode> Clock

  - Clock Source> Internal Clock        	(选择内部HCLK时钟作为计数时钟)

- Configuration>Parameter Settings

  - Counter Settings

Prescaler(PSC-16 bits value>16999		(计数时钟为HCLK的(PSC+1)分频)

Counter mode>Up					(增计数方式)

Counter Peirod(AutoReload Register – 16 bit value)>4999		(设置影响PWM周期的ARR值)

此时定时频率=HCLK/(PSR+1)/(ARR+1)

=170MHz/17000/5000=2Hz

定时周期=1/定时频率=0.5s

- 如图49, 在NVIC中打开定时器TIM3的中断，并把优先级设为1。

图48 设置TIM3的参数

图49 打开TIM3的分中断

- 生成初始化代码；

在main.c的CODE BEGIN 2和CODE BEGIN 4两处，分别添加下面代码：

/* USER CODE BEGIN 2 */

HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3);		//定时器初始化，打开定时中断

/* USER CODE END 2 */

/* USER CODE BEGIN 4 */

void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)		//定时器的定时回调函数

{

if (htim->Instance==TIM3) 			//确定是TIM3引起的中断

{

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);

};

}

/* USER CODE END 4 */

- 编译连接，下载到单片机中运行，将实现每半秒进一次定时器回调函数，将实验板上PA5连接的发光二极管LD2状态求反一次，出现亮半秒、灭半秒，即1秒频率闪烁的现象。

说明：

- 可用HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3)函数启动定时器TIM3的定时中断。

- 与外中断相似，定时器TIME3的定时中断函数固定为void TIM3_IRQHandler(void)，中断源触发CPU执行中断函数TIM3_IRQHandler。

- 中断函数TIM3_IRQHandler调用了void HAL_TIM_IRQHandler(TIM_HandlerTypeDef *htim)，并通过HAL_TIM_IRQHandler调用了回调函数void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)。

- 用户只需在回调函数中编写处理中断到来后需完成的功能，跟中断有关的操作，比如中断向量的设置、中断标志的清除等，均由系统提供的TIM3_IRQHandler()和HAL_TIM_IRQHandler()处理了。因各定时器的定时中断函数调用的回调函数是同一个，所以，用到多个定时器的定时中断中，可在回调函数中通过判读句柄中的实例，来确认是哪个定时器以及编写各自需要完成的功能。

- 可用HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim3)函数停止定时器TIM3的定时中断。

(提高)练习6： 中断方式实现串行接收

任务：利用串行通信接收中断，实现在msp430g2553上完成的串行通信测试程序L5_TestSCI.c的接收。

实验操作步骤：

- 新建立一个STM32g431项目TestUSARTint，参看开发入门练习3的异步串行通信练习，配置RCC(用上外部两个晶振)、SYS（serial Ware）、时钟树的设置（选用外部晶振24MHz, HCLK=170MHz）；注意设置串口LPUSART1的mode(Asynchronous)、波特率(115200)，以及PA2、PA3为发送和接收引脚；

- 如图49, 打开LPUSART1的接收中断允许，并设置中断优先级别为1

图49 配置LPUART1的中断允许

3) 点击保存，生成程序代码；

4) 打开main.c文件，在main函数前的/* USER CODE BEGIN PV */中，加入接收缓冲区和提示字符串的定义：

/* USER CODE BEGIN PV */

uint8_t  buffer[20],  string[]="Please input 7 Characters:\r\n\0";

/* USER CODE END PV */

- 在main.c的CODE BEGIN 2和CODE BEGIN 4两处，分别添加下面代码：

/* USER CODE BEGIN 2 */

HAL_UART_Transmit(&hlpuart1, string,28, 0xffff); 	//查询方式发送提示输入信息

HAL_UART_Receive_IT(&hlpuart1, buffer, 7);		//启动中断方式接收指定数目的字符串

/* USER CODE END 2 */

/* USER CODE BEGIN 4 */

void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)		//j接收中断回调函数

{

if (huart->Instance==LPUART1)		//确认是LPUART1的接收中断

{

HAL_UART_Transmit(&hlpuart1, buffer,7,0xffff );		//查询方式发送收到字符串

HAL_UART_Transmit(&hlpuart1, string,28, 0xffff); 	//查询方式发送提示输入信息

HAL_UART_Receive_IT(&hlpuart1, buffer, 7);			//启动中断方式接收指定数目的字符串

}

}

/* USER CODE END 4 */

- 编译连接程序（Build Project），进入DEBUG下。

- 打开电脑的设备管理器，查看端口（COM和LPT）下实验板(STMCroelectronics STLink Virtual COM Port)对应的串口号，在PC侧打开串口助手，打开该串口，并设置波特率为115200；

- 在STM32cubeIDE下运行单片机程序，实验现象与练习3查询方式接收相同: 先在计算机的串口助手上出现提示信息“Please input 7 Characters:”，之后在串口助手上输入7个字符，单片机以中断方式接收到由HAL_UART_Receive_IT(&hlpuart1, buffer, 7)中指定的字符数(例子是7个)，并存放在指定的缓冲区（例子是buffer数组），然后执行串行中断接收完成回调函数HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)，并关闭串口的中断。要再接收的话，需用函数HAL_UART_Receive_IT()重新启动。本例在串行中断接收完成回调函数中，将收到固定长度的字符串（本例是在buffer数组中）以串行方式发送给计算机，之后再次发送了提示输入信息，并再启动串行接收中断。如此反复，实现和练习3同样的现象。

- 也可在接收中断回调函数中计入一个接收完成标志，然后在主循环中利用该标志来处理接收到的字符串行信息。在上面步骤1)~7)的基础上：

- 在/* USER CODE BEGIN PV */中增加一个变量定义：uint16_t  RxCplt=0;

- 将main.c的 /*USER CODE BEGIN 4*/处，改写接收中断回调：

/* USER CODE BEGIN 4 */

void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)		//j接收中断回调函数

{

if (huart->Instance==LPUART1)		//确认是LPUART1的接收中断

{

RxCplt=1;					//设置接收完成标志

}

}

/* USER CODE END 4 */

- 在主函数main()的主循环CODE BEGIN 3 后，添加下面代码：

/* USER CODE BEGIN 3 */

if (RxCplt==1)

{	HAL_UART_Transmit(&hlpuart1, buffer,7,0xffff );		//查询方式发送收到字符串

HAL_UART_Transmit(&hlpuart1, string,28, 0xffff); 	//查询方式发送提示输入信息

HAL_UART_Receive_IT(&hlpuart1, buffer, 7);		//启动中断方式接收指定数目的字符串

RxCplt=0;										//清除接收完成标志

}

编译连接和下载运行，将看到步骤8)相同的现象。

- 串行收发函数需要指定接收和发送的长度，如果要接收和发送不固定长度的信息，可以根据要发送的内容或接收到的内容来进行控制

(提高)综合练习A：模拟遥控小车运动显示

结合上面的练习，实现串行通信实验8任务2中2)的LED控制功能，即模拟遥控小车运动显示。利用STM32实验板上B1按键和LD2发光二极管，并增加一个引脚PC0做输出，控制扩展板上的发光二极管L1。通过两个LED的显示，反应接收到PC机的不同命令。

如图50，用3根杜邦线完成下面接线：

- 将STM32实验板的地与扩展板的地相连；

- 将STM32实验板的3.3V与扩展板的VCC相连；

- 将STM32实验板的PC0与扩展板的L2相连。

图50 综合练习A的参考接线图

(提高) 综合练习B 简易电子琴基本功能

任务： 利用STM32单片机实验板和扩展板，完成电子琴的播放和弹奏功能。

实验步骤：

- 在图47的基础上，选择STM32实验板的9个基本I/O引脚(如PB0~PB8)与扩展板的8个按键和独立按键K连接，如图51 简易电子琴基本功能参考接线示意图。注意：配置与扩展板上按键连接的GPIO引脚时，因扩展板上按键电路没有上拉电阻，需如图51-2设置上拉电阻；独立按键模块K电路有上拉电阻，不用另外设置单片机的上拉电阻；

- 在练习4的13)提高任务基础上实现一首歌曲的播放；

- 编程实现电子琴3个8度的弹奏功能。

图51-1 简易电子琴基本功能参考接线示意图

图51-2 设置GPIO输入引脚的上拉电阻

Nucleo-G431RB开发板、引脚关系对应、按键B1和发光二极管LD2原理图见下页。

图52 Nucleo-G431RB开发板

图53  Stm32G431RB单片机板引脚图

图54 Nucleo-G431RB开发板上按键和发光二极管LD2原理图