实验8 计算机网络实验1-实验报告

电 25 吴晨聪 2022010311

1 配计算机网络适配器参数设置

1.1 配置网络适配器IP地址、子网掩码

按要求配置IPv4地址为192.168.20.11，子网掩码为255.255.255.0。使用cmd的ipconfig/all指令查看结果如图1所示：可见IPv4已经按照要求配置好。

图1 网络适配器配置查看

1.2 清空默认网关，验证与邻桌的连通性

将网络设置中的默认网关清空，再使用cmd中的ping指令检验和邻桌的网络连通性，发现无论防火墙是开还是关亦或是一开一关，都无法联通到邻桌电脑，现象如图2所示。

图2 邻桌连通性检查

1.3 清空默认网关，验证和内外部网关、服务器和网络地址的连通性

在清空默认网关的情况下，用ping指令再和实验室网关、外部网关、服务器等检验连通性，结果是都无法正常联通。出现的现象和1.2中和邻桌检验连通性时的现象一致。

1.4 设置默认网关，检验连通性

在网络设置中恢复默认网关为192.168.20.199，再检验连通性。在邻桌关闭防火墙的情况下可以和邻桌正常联通，现象如图3所示。

图3 邻桌连通性检查（有网关）

此外，实验室网关、校园网网关和外部公网服务器网关都能正常连通，现象如图4所示。

图4 与外部连通性检查（有网关）

但和其他内部网络地址无法连接，现象如图5所示。

图5 与其他内部网络地址连通性检查（有网关）

1.5 拔除网线，检验连通性

当拔出网线检验连通性时会报错，报错现象如图6所示。

图6 拔除网线检验连通性的现象

1.6 未配置DNS下访问

在DNS未配置的情况下测试计算机和外部公网服务器的连通性，发现对有IP地址的联通都是正常的，而对网址的指令就会报错，现象如图7所示。其原因是DNS起到对网址解析的作用，因此在未配置DNS的情况下计算机无法识别网址的IP信息。

图7 未配置DNS下测试和外部公网服务器连通性

1.7 配置DNS下访问

设置166.111.8.28和166.111.8.29分别为首选和备用的DNS服务器，再次检验计算机和外部公网服务器的连通性，这次对于IP地址和网址都能正常连通，现象如图8所示。

图8 已配置DNS下测试和外部公网服务器连通性

1.8 DHCP自动配置

个人计算机连接校园网无线热点，用cmd中的指令查看网络信息，结果如图9所示。

图9 校园网的网络参数配置

连接个人热点后的网络参数如图10所示。

图10 配置手机热点的网络参数配置

2 计算机网络常用命令与工具

2.1 arp指令

在cmd中输入arp-a指令，得到一张arp表，如图11所示。

图11 计算机arp表

可见192.168.20.5并不在表中。现向192.168.20.5检验连通性，如图12所示。

图12 联通主机192.168.20.5

虽然联通超时了，但是再次输出arp表时发现表中已经加入了192.168.20.5的物理地址，如图13所示。这说明arp表也是在不断更新的。

图13 计算机更新后arp表

2.2 tracert指令

在cmd窗口中利用tracert指令分别跟踪192.168.20.81，192.168.20.199，166.111.4.100以及一些网址，则可以得到通过路由器传递到目的地的路径，现象如图14所示。

图14 tracert指令现象

2.3 route指令

在cmd窗口中输入route print指令能够打印目前的路由表，如图14所示。

图15 路由表打印

利用route add指令可以在路由表中添加指定的路径，如图15所示，就添加了目标为10.0.0.0，子网掩码为255.0.0.0，网关为192.168.10.1的一条路径。

图16 路由表添加路径打印

利用route delete指令可以删除指定的路径，如图17所示。

图17 路由表删除路径打印

3 计算机网络数据传输包分析

3.1 ARP数据包分析

如图17所示是一份ARP数据包，打开得到其内部的数据并进行分析。

开头的14个字节是以太网帧头，ff ff ff ff ff ff表示的是广播，即目的地址为以太网中所有设备；源地址为80 45 dd b3 2a 90为发送方的硬件地址；帧类型0806表示时ARP协议。

以太网帧头以后便是ARP报的报头，00 01表示在以太网地址上传输；08 00表示硬件地址要映射IP地址；06表示MAC地址长度为6个字节；04表示IP地址长度为4个字节；00 01时操作类型，表示这是请求报文。

ARP报头之后则是ARP报的内容，80 45 dd b3 2a 90表示源地址的硬件地址（这在MAC帧头中也出现过）；b7 ac c9 ad则是源地址的IP地址；00 00 00 00 00 00表示目的地址的硬件地址，这里全零表示任意地址，说明地址还未知；b7 ac c8 01表示目的的IP地址。

图18 ARP数据包分析

3.2 Ping数据包分析

同样打开一份Ping数据包并进行分析。

图19 Ping数据包分析

最开始的部分仍然是以太网帧头，80 45 dd b3 2a 90表示源硬件地址；90 03 25 b9 7f 0b则是目的地的硬件地址；08 00表示帧类型为ICMP。以太网帧头后的20个字节是IP数据报的首部，然后是ICMP报开头的8个字节，最后的32个字节即报文内容。