实验二 用MOSFET实现小信号放大器

电 25 吴晨聪 2022010311

- 实验目的

- 基于MOSFET实现一个小信号放大器；

- 认识直流工作点对小信号放大器放大性能的影响；

- 熟练掌握非线性电路的小信号分析方法。

- 实验仪器

- 便携式实验设备；

- 信号源；

- 示波器；

- 万用表；

- MOSFET，型号IRF530，1只；

- 色环电阻若干。

- 实验原理

MOSFET工作在饱和区时可实现对输入小信号的放大。

- 实验内容

图4.2 MOSFET小信号放大器

- 施加带直流偏置的交流信号。本实验中的小信号放大是在一个较大直流信号的基础上，叠加一个较小的交流信号，其中直流信号，又称直流工作点，用以保证MOSFET工作在饱和区，交流信号的幅值要足够小，以使叠加后的uGS仍然使MOSFET工作在饱和区。

- 测量带直流偏置的小信号。使用示波器带直流偏置的小幅值交流信号时，不易通过调节scale（v/div）的方式直接测量小信号的幅值。实验室中的示波器，可以通过调节耦合方式的方法先滤除直流信号，然后可以调节scale（v/div）至合适的大小，准确测量小幅值交流信号。

放大倍数:

Au=1.70V120mV=14.17

放大倍数:

Au=2.4582V-1.9768V3.2739V-3.2518V=21.77

- 思考题

- 改变图4.2中的RL和US，对直流工作点有何影响？

改变图4.1中的RL和US时，直流工作点会发生变化。其他条件不变时，当US增大时，直流工作点会相应增大；US减小时，直流工作点会相应减小。

- 在放大波形不失真的情况下，直流工作点的改变，是否影响交流信号的放大倍数。

通过实验发现直流工作点的改变会影响交流信号的放大倍数。